- NAVODILO

- ZA VPISOVANJE PODATKOV V DNEVNIK OPAZOVANJ

GLAVNE METOROLOŠKE POSTAJE

| VSEBINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uvod |  |
| 2. | Opis dnevnika |  |
| 3. | Vpisovanje v dnevnik |  |
| 3.1 | Vpisovanje splošnih podatkov |  |
| 4. | Vpisovanje urnih opazovanj |  |
| 4.1 | Vidnost (stolp. 14-15) |  |
| 4.2 | Oblaki in oblačnost (stolp. 16-33) |  |
| 4.3 | Veter, smer, hitrost, značilnosti (stolp. 34-38) |  |
| 4.4 | Zračni pritisk (stolp. 39-42) |  |
| 4.5 | Temperatura (stolp. 43-50) |  |
| 4.6 | Vlažnost zraka(stolp. 51-52) |  |
| 4.7 | Stanje tal (stolp. 53) |  |
| 4.8 | Atmosferski pojavi (stolp. 54-59) |  |
| 4.9 | Trajanje sijanja sonca (stolp. 60-619 |  |
| 4.10 | Padavine po ombrografu (stolp. 62.-66) |  |
| 4.11 | Podatki o vetru iz anemogramov ( stolp. 67-74) |  |
| 4.12 | Stanje morja ali jezera (stolp. 75-80) |  |
| 5. | Trajanje atmosferskih pojavov |  |
| 5.1 | Vrsta, intenziteta in trajanje atmosferskih pojavov |  |
| 5.2 | Zaporedna številka (stolp. 78) |  |
| 6. | Vpisovanje dnevnih opazovanj |  |
| 6.1 | Temperatura (stolp. 12-23) |  |
| 6.2 | Minimalna relativna vlažnost (stolp. 24-25) |  |
| 6.3 | Padavine (stolp 26-39) |  |
| 6.4 | Snežna odeja (stolp. 40-60) |  |
| 6.5 | Maksimalni veter v teku dneva (stolp. 61-69) |  |
| 6.6 | Izhlapevanje (stolp. 70-79) |  |
| 6.7 | Število vrst s pojavi (stolp. 80) |  |
| 7. | Opazovalci |  |
| 8. | Meteorološki ključi |  |

1.	Uvod

Dnevnik opazovanj glavne meteorološke postaje (v nadaljnjem besedilu: Dnevnik) je temeljni obrazec in je namenjen za vpisovanje opazovanih in izmerjenih podatkov ter omogoča njihov neposreden prenos v elektronsko obliko.  Izračunane vrednosti v dnevniku se uporabljajo za sestavljanje operativnih poročil.

Večina vrednosti meteoroloških elementov in pojavov se vpisuje s šifro. Meteorološke elemente in pojave je treba šifrirati po tem navodilu. Vsak stolpec v vsaki rubriki obrazca mora biti izpolnjen  ali prazen, ker ni predvideno vpisovanje pik in črtic za elemente in pojave, ki se prenašajo za elektronsko obdelavo. Med številkami, ki se vpisujejo v nepobarvanih rubrikah, se nikjer ne vpiše vejica ali pika ne glede na to ali označuje katera izmed številk decimalko.

- Opis dnevnika

Dnevnik je v obliki bloka, formata 30×42 cm. Vsak obrazec vsebuje rubrike za vpisovanje

24 opazovanj na dan, nadalje za beleženje dnevnih vrednosti meteoroloških elementov ter za beleženje dnevnega razvoja atmosferskih pojavov in njihovega trajanja.

V levem zgornjem kotu so skupne rubrike, t.j. rubrike za identifikacijo. Takoj spodaj na levi strani so rubrike za dnevne vrednosti meteoroloških elementov, ki jih vpisujemo v dnevno rubriko, označeno s številko 13.

Pri dnu obrazca so predvidene rubrike za šifriranje vrste, intenzitete in trajanja pojavov, prilagojene za elektronsko obdelavo.

Ves ostali prostor lista dnevnika zavzemajo rubrike za 24-urna opazovanja, to je rubrika označena s 12. Pri dnevnih in urnih vrednostih je sprejeto načelo, da je desno od naziva rubrike označena številka stolpca, za atmosferske pojave pa je številka stolpca označena pod nazivom. Rubrike so označene z znanimi in lahko razumljivimi kraticami.

Med prostorom za rubriko 14 je prostor za beleženje trajanja atmosferskih pojavov, v spodnjem desnem kotu pa prostor za podpise opazovalcev.

Dnevnik je tiskan v črni in zeleni barvi. Rubrike, v katere se vpisujejo vrednosti tistih elementov, ki niso namenjeni za prenos v elektronsko obliko, so v zeleni barvi. Če je katera rubrika razdeljena na dva dela, od katerih je eden pobarvan, je pobarvan del vedno na levi strani.

- Vpisovanje v dnevnik

V dnevnik se beležijo: (1) splošni podatki o postaji, koordinate, datum in številka postaje; (2)

podatki o urnih opazovanjih meteoroloških elementov in pojavov; (3) podatki o dnevnih vrednostih meteoroloških elementov; (4) podatki o vrsti, intenziteti in trajanju atmosferskih pojavov.

  - Vpisovanje splošnih podatkov

V zgornjem delu se vpiše ime postaje, zemljepisna širina in dolžina (npr..45°28', 13°32'), nadmorska višina postaje (npr.2m) in datum. V levem zgornjem kotu se beležijo podatki o identifikaciji postaje.

Številka postaje (stolp. 3-5) – se beleži s trištevilčno mednarodno številko sinoptične postaje

Leto (stolp. 6-7) – se beleži z dvema zadnjima številkama.

- Mesec (stolp. 8-9) – se beleži vedno z dvema številkama, in sicer od 01 za januar do 12 za december

Dan (stolp. 10-11) – se prav tako beleži z dvema številkama od 01 do 31, oziroma po številu dni v vsakem mesecu.

- Primer: Portorož – datum 14. 7. 1975

se beleži takole:

Številka postaje _ 1 0 5__ - 4 5 Leto 7___ 5 __ - 7 Mesec _0___7_ Dan _1 ___ 4 __ 8 9 10 11

4. Beleženje urnih opazovanj

V dnevniku je predvideno 24 navpičnih rubrik za vsako urno opazovanje (stolp. 12-13). Podatki, ki jih ne prenašamo v elektronsko obliko, se vpisujejo v rubrike ali v del rubrike v zeleni barvi.

4.1. Vidnost (V) – (stolp. 14-15)

V levem delu rubrike, ki je zelene barve, se beleži ocenjena vidnost v kilometrih, zaokrožena

na celo številko, če znaša 1 km ali več, na eno ali dve decimalki pa, če je manjša kot 1 km.

Na primer:

20 km se beleži z 20

500 m se beleži z 0,5

50 m se beleži z 0,05 itd.

Kadar je vidnost v različnih smereh različna, je treba zapisati najmanjšo meteorološko vidnost in označiti smer, v kateri se pojavlja, po roži za osem smeri.

V desnem delu rubrike (ki ni zelene barve) se šifrira vidnost z dvema številkama od 90 do 99, stolp. 14-15, in sicer po mednarodnem meteorološkem ključu (ključ 4377). Pri instrumentalnem merjenju vidnosti se uporablja šifra ključa od 00 do 89.

Kadar je vrednost med dvema šiframa, se vzame vedno manjša šifra ključa. Primer: vidnost je 350 m, šifrira pa se kot 03.

Primer:

Opazovano vizualno                                                 Se beleži:

| 01 h 02 h 03 h URA | 12-13 | 01 |  | 02 |  | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v km | 14-15 | 05N | 93 | 3S | 95 | 10 | 97 |

0,5 N      3 S     10

  - Oblaki in oblačnost (CH; CM; CL; Chshs; NNLNM; DaNmn3, NVH'H')

(stolp. 16-33).

V dnevniku se beleži vrsta, višina in količina oblakov, stanje oblakov na planinah in stanje oblakov, ki so opazovani z višjega nivoja.

Oblaki CH, CM in CL (stolpci 16, 17 in 18) se beležijo s šifro, in sicer po mednarodnem meteorološkem ključu; številka ključa 0509, oziroma 0515, oziroma 0513. Če oblakov, označenih s

CH, CM in CL ni, se v ustreznih rubrikah beleži ničla. Če se oblaki CH, CM ali CL iz katerikoli razlogov ne vidijo, se v ustreznih stolpcih beleži »x«, kar ustreza poševnim črtam v SYNOP poročilu. Če je postaja v oblakih, je treba beležiti v stolpcih 16, 17 in 18 »x«, hkrati pa se v rubriki za pojave beleži in šifrira megla.

Če je bil opazovan nimbostratus, ga je treba šifrirati kot v SYNOP poročilu, t.j. v stolpcu 17 se beleži 2, v stolpec 18 za CL pa je treba vpisati ničlo, če ni drugih nizkih oblakov.

V pobarvanih rubrikah, označenih s CH, CM in CL, se v prostoru pod stolpci 16, 17 in 18 beleži z ustreznimi mednarodnimi kraticami rod, vrsta in podvrsta oblakov, ki so bili šifrirani, oziroma opazovani na nebesnem svodu.

Končno se v pobarvanih rubrikah, označenih s hM in hL beleži višina oblakov, ki so vpisani v rubriki CM oziroma CL. Višina se beleži v kilometrih z eno decimalko. Na primer, če je ocenjena vrednost višine 5300 m, je treba vpisati 5,3. Na meteoroloških postajah, na katerih imajo dva inštrumenta za merjenje oblakov ali več, se beležijo vrednosti višine po tistem inštrumentu, ki je bližji krogu meteorološke postaje.

Primer:

- Opazovano ob 01. uri:

Ci fib, Ac tr 2/8

| 3000 m, Cu hum 4/8 1000 m in Sc 1500m ura | 12-13 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | 16 | 1 | 0 | X | X | X |
|  |  | Ci fib |  |  |  |  |
| CM | 17 | 3 | 4 | X | X | 2 |
|  |  | Ac tr | Ac tr, Ac len |  |  | Ns |
| hm |  | 3.0 | 3.0 |  |  | 1.5 |
| CL | 18 | 8 | 2 | X | 6 | 0 |
|  |  | Cu Sc | Sc Cu |  | St neb |  |
| hL |  | 1.0/1.5 | 1.5 |  | 0.6 |  |

2.	Opazovano ob 02. uri:

Ac len in Ac tr 3/8 3000m,

Sc in Cu med 5/8 1500 m (več Cu kot Sc)

3.	Opazovano ob 03. uri:

Megla, nebo nevidljivo

4.	Opazovano ob 04. uri:

St 8/8 600 m

5.	Opazovano ob 05. uri:

Ns 8/8 1500 m

Opomba: lahko vpišemo vse višine nizkih oblakov (do 3), ker to itak damo v SYNOP depešo; tudi 2 višine Ac du, Ac in As itd;

- Rod in višina najvažnejših slojev oblakov

Chshs (stolp. 19-21 in 22-24)

Rod oblačnih slojev (stolp. 19 in 22) se beleži z eno številko po mednarodnem meteorološkem ključu za SYNOP poročila, številka ključa 0500.

Višina baze najvažnejšega sloja (stolp. 20-21 in 23-24) se beleži z dvema številkama po mednarodnem ključu za SYNOP poročila, številka ključa 1677, in sicer se pri vizualni presoji višine uporabljajo šifre ključa od 90 do 99, pri instrumentalnem merjenju pa šifre ključa od 00 do 89.

Kadar sta dva sloja oblakov ali več, se v stolpcih 19-21 beleži najnižji sloj, v stolpcih 22-24 pa naslednji višji sloj.

Kadar je samo en sloj, ali je megla, nebo nevidno, se izpolnijo stolpci 19-21, stolpci 22-24 pa ostanejo prazni.

Opazovano vizualno:

01 h		      02	           03		     04		   05

St neb 2/8  800 m                         vedro         St fra 3/8 500 m      As tr 2/8

Cu con 5/8 1000 m                                            Ns 8/8    600 m       Ci fib 3/8

|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ChShS | 19-21 | 7.95 | x.90 | . | 7.94 | 4.99 |
| ChShS | 22-24 | 8.96 | . | . | 5.95 | 0.99 |

Če je postaja v oblakih ali je megla, nebo nevidno, se beleži v stolpcu za rod oblakov »x«, za višino baze pa se beleži 00 pri instrumentalnem merjenju, 90 pa pri vizualnem, v skladu s ključem, če je višina manjša od 30, oziroma manjša kot 50 m.

Kadar ni nizkih oblakov in ni mogoče oceniti višine obstoječih srednjih in visokih oblakov, se v stolpcu za rod beleži ustrezna šifra, v stolpcu za višino pa šifra 99. Če sta dva takšna rodova, se beležita vsak posebej.

Kadar je vedro, ostanejo rubrike 19-24 prazne.

- Skupna in delna oblačnost  NNLNM

(stolp. 25-27)

Skupna oblačnost N (kol. 25) in delna oblačnost NL (stolp. 26) in NM (stolp. 27) se beležita vsaka z eno številko po mednarodnem ključu za SYNOP poročila, številka ključa 2700.

Kot skupna oblačnost N, se beleži stopnja pokritosti neba z vsemi oblaki skupaj.

Kot delna oblačnost NL se beleži količina oblakov, ki pokriva del neba z vsemi obstoječimi oblaki rodu CL, delna oblačnost NM pa obsega količino oblakov vseh obstoječih oblakov rodu CM.

Če je postaja v oblakih ali je megla, nebo nevidno ali se oblaki iz katerikoli razlogov ne vidijo, se za N, NL in NM beleži 9.

Opazovano:

01h             02 h          03h          04h             05h

vedro          megla     St neb 8/8    Ns 8/8           Cu 2/8

As 4/8

- N 7/8

Beleži se:

|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNLNM | 25-27 | 0 0 0 | 9 9 9 | 8 8 9 | 8 0 8 | 7 2 4 |

- Oblaki na planinah in prevojih DaNmn3

(kol. 28-30 in sosedna pobarvana rubrika)

Oblaki na planinah in prevojih se beležijo s tremi številkami po mednarodnem meteorološkem ključu, 9. skupina SYNOP poročil, 950Nmn3.

Da (stolp. 28) označuje smer, v kateri je opazovana oblačnost na planinah in prevojih, beleži se z eno številko po ključu 0700, izvzemši šifro 0.

Nm (stolp. 29) označuje oblake na planinah in prevojih, beleži se z eno številko po ključu 2745.

n3 (stolp. 30) označuje razvoj oblakov, beleži se z eno številko, po ključu 2863.

Kadar je stanje oblakov na planinah in prevojih mogoče prikazati z eno samo skupino, se ta beleži v stolpce 28-30, pobarvana rubrika za drugo skupino pa ostane prazna.

Kadar pokrivajo oblaki planine ali prevoje v dveh ali več ločenih smereh, se beleži:

- v stolpce 28-30 stanje oblakov na najnižji planini,

- v pobarvani rubriki stanje oblakov na neposredni višji planini.

Če so planine oddaljene od meteorološke postaje nad 20 km, se oblaki na planinah in prevojih

ne opazujejo, ustrezne rubrike pa ostanejo neizpolnjene.

Kadar so planine in prevoji odkriti, se v stolpce 28-30 beleži 900.

- Kadar se planine in prevoji ne vidijo zaradi teme, megle, sneženja, padavin itd., se v stolpcih 28-30 beleži 990.

Primer:

01 h 	           02 h

Ni oblakov      Planine

| na planinah nevidne |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DaNmn3 | 28-30 | 9 0 0 | 9 9 0 | 9 1 1 | 6 1 1 |
| DaNmn3 |  |  |  |  | 390 |

03 h                04 h

Vse planine    Na W kot ob 03 h

deloma           Na SE kot ob 02 h

pokrite

kumulifikacija

Planina v smeri W je nižja kot planina v smeri SE

- Oblaki, opazovani z višjega nivoja NVH'H'

(stolpci 31-33)

V tej rubriki se beležijo s tremi številkami podatki o oblakih, opazovanih z višjega nivoja. Te podatke opazujejo in beležijo letališke postaje in vse druge postaje, pri katerih se oblaki ali megla pojavljajo pod nivojem postaje. Planinske postaje beležijo podatke na podlagi opazovanj prostora pod nivojem postaje, meteorološke postaje na letališčih pa na podlagi opazovanj iz letal ali z radarjem.

NV (stolp. 31) označuje oblake, opazovane z višjega nivoja in se beleži z eno številko po mednarodnem meteorološkem ključu številka 2754.

H'H' (stolp. 32-33) označuje nadmorsko višino (v hektometrih) zgornje površine oblakov (megle), ki se beležijo z NV.

- Če je vrh oblakov na 9800 metrov ali več, se beleži 98. Če je postaja v oblakih, se beleži 99.

Kadar so oblaki, ki imajo bazo pod, vrhove pa nad nivojem postaje, je treba pri šifriranju ravnati analogno kot pri šifriranju MONT skupine. Namreč , v tem primeru se šifrira oblak, ki ima bazo pod, vrh pa nad nivojem postaje, v skupini NVH'H' s šifro za NV po ključu 2754, za H'H' pa se vpiše XX, če ni mogoče določiti višine vrhov. Če je ta višina znana, se beleži ustrezna šifra. Isti oblak je treba vpisati tudi v rubriko za oblake za CL, njihovo količino NL, kot tudi v rubriko za C, pri čemer se za višino hl in hshs vpiše X oziroma XX.

Če na planinskih postajah ni oblakov pod nivojem postaje, se beležijo 000. Na letaliških postajah se beležijo 000, kadar je vedro.

Kadar na planinski in letališki meteorološki postaji ne opravljajo meritev, oziroma opazovanj (na planinskih postajah zaradi mraka in teme, na letaliških pa ker ni mogoče opravljati meritev), ostanejo rubrike za NVH'H' neizpolnjene.

Primer:

Opazovano ob		                                        07 h         08 h               09 h

Vedro (ni oblakov ali    3/8 Sc višina   gosta megla

megle pod nivojem    vrhov 1200 m  višina zgornje

postaje)                                  površine 600 m

Se beleži:

|  |  | 07 | 08 | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVH'H' | 28-30 | 0 0 0 | 5 1 2 | 4 0 6 |

4.3           Veter, smer, hitrost in značilnosti

(stolp. 34-38)

Za veter se beležijo podatki o smeri in hitrosti v m/s za vsak termin po zapisu anemometra. Po anemometru se določi srednja hitrost in smer za interval desetih minut (pred terminom opazovanja). Če postaja nima anemometra, vpisujejo se podatki o hitrosti in smeri vetra po ročnem anemometru.

. Na meteoroloških postajah z dvema anemometroma ali več, se beležijo vrednosti, izmerjene z inštrumentom, ki je bližji krogu meteorološke postaje.

Smer vetra (d) (stolp. 34-35) se beleži v levem delu ustrezne rubrike, ki je zelene barve, z ustreznimi mednarodnimi označbami strani sveta po roži vetra šestnajstih smeri. V desnem delu iste rubrike se beleži smer vetra v dekastopinjah (00-36) po mednarodnem meteorološkem ključu (številka ključa 0877) z dvema številkama, ki ustrezata stolpcem 34-35.

Hitrost vetra (v stolp. 36-37) se beleži v desnem nepobarvanem delu rubrike z dvema številkama v celih metrih na sekundo maksimalna hitrost vetra VX za desetminutno opazovanje, in sicer za deset minut pred polno uro.

Smer in hitrost vetra se beležita takole: za izmerjene hitrosti vetra od 0,3 m/s do 0,4 m/s, se v ustreznih rubrikah za hitrost beleži 00, v rubrikah za smer pa opazovana smer. Hitrosti od 0,5 m/s do 0,9 m/s, se na mesto desetic beleži 0.

Za preračunavanje jakosti vetra iz Beaufortov v m/s se uporablja naslednja razpredelnica:

| Jakost vetra po Beaufortu | Hitrost vetra v m/s | Jakost vetra po Beaufortu | Hitrost vetra v m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 1 2 4 7 9 12 16 19 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 23 26 30 35 39 44 49 54 59 |

V rubriki karakteristika  se beležijo značilnosti smeri in hitrosti vetra (stolp. 38).

Opomba: pojave močnega (10.8 m/s (21kt) in viharnega vetra (17.2 m/s) zapisujemo v rubrike Zn in trajanje vremenskih pojavov;

Značilnost vetra (stolp. 38) mora prikazovati karakteristiko vetra v času opazovanja tako glede smeri, kakor tudi glede hitrosti, beleži pa se z eno številko po nacionalnem ključu št. 29.

Za hitrosti do 0.2 m/s je karakteristika 0 (tišina, kalma).

Definicije značilnosti vetra v tem ključu so tele:

Stalne hitrosti je veter, katerega hitrost ostane med opazovanjem manj ali več stalna, oziroma razlika med najmanjšo in največjo hitrostjo v času opazovanja ne presega 3 m/s.

Spremenljive hitrosti je veter, pri katerem spremembe hitrosti med opazovanjem presegajo meje, navedene za veter stalne hitrosti.

Stalne smeri je veter, katerega smer je med opazovanjem v mejah, ki niso večje od meja ene glavne smeri (8 smeri za celo rožo vetra), t.j. se ne spreminja za več kot 45° (na letališčih 60 °).

Spremenljive smeri je veter, katerega smer se med opazovanjem spreminja preko meja, danih za veter stalne smeri.

Rafalni (sunkovit) je veter, pri katerem je razlika med maksimalno hitrostjo (sunkom) in povprečno hitrostjo večja ali enaka  5 m/s.

Primer:

Opazovano:

01 h E, 3,3 m/s, maks. 5,2 m/s , minimalno 2,2 m/s (vh, ss)

02 h ESE, 2,2 m/s, maks. 2,2 m/s (sh,ss)

4-3-3

Beleži se v dnevniku:

|  |  | 01 |  | 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dd(0-36) | 34-35 | E | 09 | ESE | 11 |
| VX v m/s | 36-37 | 05 | 03 | 02 | 02 |
| Karakt. | 38 | 3 |  | 1 |  |

4.4             Zračni pritisk (stolp. 39-42)

V dnevniku se beležijo vrednosti zračnega pritiska v mb na postaji (Pst), vrednosti zračnega

pritiska na morski gladini v mb (P0), oblike krivulje t.j. značilnosti tendence (a) ter znesek barometrične tendence (pp). Vrednosti se beležijo vsako uro.

Zračni pritisk na postaji (Pst) (stolp. 39-42) se beleži v ustrezne rubrike v celih in desetinkah milibara. Številka tisoč (kadar je pritisk večji kot 1000 mb) se beleži v pobarvanem delu rubrike in se ne prenaša na luknjane kartice. Če je pritisk manjši kot 1000 mb, se beleži vsa vrednost izven pobarvanega dela rubrike. Zračni pritisk na morski gladini (P0) se beleži v ustrezni pobarvani rubriki v celih in desetinkah milibara enako kot zračni pritisk na postaji (Pst).

Višinske postaje računajo višino najbližje standardne izobarne ploskve v geopotencialnih metrih.

Za karakteristiko tendenc (a) v zadnjih treh urah se beleži v levem delu spodnje rubrike, oblika krivulje na podlagi zapisa barografa, v desnem delu rubrike pa iznos barometrske tendence (pp) v celih in desetinkah milibara.

Primer:

Izmerjeno:

01 h                             02 h

Pst=1008,7              Pst=987,2

P0=1023,9               P0=1011,7

a=   _/

pp=0,8

|  |  | 01 | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pst mb | 39-42 | 1 0087 | 9872 |
| P0 mb |  | 1023,9 | 1011,7 |
| a pp |  | _/ 0,8 |  |

  - Temperatura (stolp. 43-50)

Temperatura zraka po suhem termometru (T) (stolp. 43-46). Odčitana, oziroma popravljena

vrednost (zaradi instrumentalne napake) temperature zraka se beleži v celih in desetinah stopinje, s tremi številkami v ustrezni rubriki. Pred številkami se v ločeni del stolpca beleži znak »-«, če je temperatura pod ničlo; za pozitivne temperature se znak izpusti. Če je temperatura nižja kot 10,0°C, se namesto desetine, oziroma desetic in enic beleži 0.

Temperatura mokrega termometra (T’) (stolp. 47-50). Odčitana, oziroma zaradi instrumentalne korekcije popravljena vrednost, se beleži v celih in desetinah stopinje v ustrezni rubriki. Beleži se s štirimi znaki. Enako kot pri temperaturi zraka, se tudi tu negativna vrednost beleži z znakom »-«, pred številko. Če je na mokrem termometru opazovan led, se namesto znaka »-« beleži črka L. Na primer, če je temperatura mokrega termometra -5,2 z ledom, se beleži L052.

Primer:

- Izmerjeno

07 h                 08 h

T = 11,7 °C       -2,5°C

T' = 11,5°C       -3,5°C led

Td = 11,4°C      -3,8°C

|  |  | 07 | 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| T °C | 43-46 | 117 | -025 |
| T °C | 47-50 | 115 | L035 |
| Td °C |  | 114 | -3,8 |

Temperatura rosišča: (Td). Beleži se vrednost temperature rosišča vsako uro v celih in desetinkah stopinje v pobarvani rubriki in sicer v terminih, ko postaja sestavlja poročila.

4.6              Vlažnost zraka (stolp. 51-52)

Pritisk vodne pare (e) se beleži v pobarvani rubriki v celih in desetinkah milibara

(razpredelnica za pretvarjanje milimetrov v milibare je dana v prilogi).

Relativna vlažnost (U) (stolp. 51-52) po psihrometru se računa in beleži z dvema številkama v celih odstotkih,. Če je vlažnost manjša kot 10 %, se beleži namesto desetic 0. Če je vlažnost 100 %, se beleži 00. Del rubrike zelene barve je namenjen za beleženje vrednosti po higrometru. Če U ni mogoče izračunati po psihrometru, se v stolpcih 51-52 beleži vrednost po higrometru.

4.7              Stanje tal (E, stolp. 53)

Stanje tal se določa in beleži po specifikaciji in šifrah ključa E  (stari SYNOP ključ 0900) z  eno številko v ustrezni rubriki, t.j. v stolpcu 53. Beleži se v vseh terminih dokler postaja dela.

Opomba: razlika je med ključem 0900 in ključema za SYNOP poročila 0901 (tal brez snega), 0975 (tla s snegom). Šifre so enake le za 0, 1 in 2 (ključ 0900 in 0901).

Ključ 0900

- E-STANJE TAL

| Šifra ključa |  | Pomen |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | Površina tal suha (brez razpok, ni ne prahu, ne rahlega peska v opazni količini) |
| 1 |  | Površina tal vlažna |
| 2 |  | Površina tal mokra ( voda v manjših ali večjih lužah na površini) |
| 3 |  | Površina ta zamrznjena |
| 4 |  | Poledica ali led na tleh, vendar brez snega ali s snegom, ki se topi |
| 5 |  | Sneg ali sneg, ki se topi (z ali brez ledu), pokriva manj kot polovico tal |
| 6 |  | Sneg ali sneg, ki se topi (z ali brez ledu), pokriva več kot polovico tal, vendar tla niso popolnoma pokrita |
| 7 |  | Sneg ali sneg, ki se topi (z ali brez ledu), popolnoma pokriva tla |
| 8 |  | Pršič (suh droben sneg), prah ali pesek pokriva več kot polovico tal (vendar ne popolnoma) |
| 9 |  | Pršič (suh droben sneg), prah ali pesek popolnoma pokriva tla |

4.8              Atmosferski pojavi (stolp. 54-59)

Ta obrazec omogoča, da se vsako uro beležijo opazovani pojavi ali kombinacije pojavov, ki so

se pojavili hkrati; šifrirajo se s številkami od 0 do 9 v stolpcih 54 do 59 terminske kartice.

V vsakem terminu opazovanja se v zgornji rubriki zelene barve beleži mednarodni simbol vsakega opazovanega pojava ali skupine pojavov, ki jih opazimo v istem času. Poleg simbolov pojavov je treba beležiti tudi njihovo intenziteto. Po shemi simbolov, ki je natisnjena na obrazcu, se beleži opazovan pojav, t.j. se šifrira z ustrezno številko od 1 do 9 v ustreznem stolpcu oziroma rubriki, druge rubrike pa ostanejo prazne (blanko). Šifrirajo se vsi pojavi, razen sijanja sonca, močnega in nevihtnega vetra ter snežne odeje.

- Atmosferski pojavi

| Atmosferski pojavi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Zn |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |

Primer:

1.) Če je bila v terminu opazovanja rosa (  ), je treba v stolpcu 57 v ustrezni rubriki zabeležiti 1!

2.) Če je v terminu opazovanja snežilo, je treba v rubriki, ki ustreza stolpcu 55, zabeležiti 1.

Vsi simboli so  znani. S simbolom »X« v stolpcu 59,ki je  označen s šifro »0« se bo označil kateri izredni pojav, ki se zelo redko pojavlja in ni predviden z dosedanjimi običajnimi simboli.

4.9               Trajanje sončnega sevanja (stolp. 60-61)

V vsakem terminu se beleži čas sončnega obsevanja- če ima postaja heliograf- v desetinkah ure. Za vsako preteklo uro se vpišeta, enako kot doslej, dve številki od 0 1 do 1 0, kar ustreza stolpcem 60-61.

Če sonce ne sije, ostane rubrika prazna, če pa je trak neuporaben in ni mogoče oceniti koliko časa je sijalo sonce, se v ustrezni rubriki beleži šifra »77«. Vrednosti se beležijo po obdelavi traku.

Če postaja nima heliografa,je treba vsako polno uro zabeležiti pojav sijanja sonca po SEČ. Če sije sonce, se beleži 88, če ne sije pa 99.

  - Padavine po ombrografu (stolp 62-66)

- Pri merjenju padavin se vsako uro določi višina padavin v milimetrih ter trajanje v minutah.

Višina padavin(stolp. 62-64) v mm se beleži ob vsakem terminu, nanaša pa se na uro pred tem. Določa se s celimi in desetinkami milimetra in beleži s tremi številkami, ki ustrezajo stolpcem 62-64 terminske kartice. To so količine padavin, izmerjene z ombrografom za čas od 0 do 1 ure, od 1 do 2 ure itd.

Če je ombrograf pokvarjen ali je trak neuporaben, ter pozimi, ko ombrograf ne dela, v teku tega dneva pa so bile padavine, je treba v stolpcih 62-64 beležiti 999 za ustrezne termine. Te številke se beležijo tudi, če pri padanju postaja ni bila dežurna, ombrograf pa je bil v tem času pokvarjen.

Trajanje v minutah(stolp 65-66) se določa za enaka časovna obdobja in beleži z dvema številkama, kar ustreza stolpcema 65-66 terminske kartice.

Če je ombrograf pokvarjen, ali je trak neuporaben, v teku tega dneva pa so bile padavine, se v stolpcih 65-66 beleži čas trajanja iz rubrike »trajanja atmosferskih pojavov«. Enako je treba delati tudi pozimi, ko ombrograf ni vključen v delo. Da bi bilo mogoče to izvajati, je treba začetek in konec padavin v rubriki »trajanje atmosferskih pojavov« beležiti čim bolj natančno.

Če je bil ombrograf pokvarjen ali je trak neuporaben, postaja pa ni bila dežurna, se v stolpcih 65-66 beleži 99.

  - Podatki o vetru z anemogramov (stolp 67-74)

Srednja urna hitrost vetra (stolp 67-69). Ob vsakem terminu se v ustrezni rubriki določi in beleži srednja urna hitrost vetra za prejšnjo uro po SEČ po anemogramu.

Izračunava se v celih in desetinkah m/s in beleži s tremi številkami. Beležijo le tiste postaje, ki imajo anemograf.

Maksimalna hitrost vetra (stolp.70-72).Ob vsakem terminu je treba z anemograma zabeležiti maksimalno hitrost vetra med prejšnjo uro. Beleži se s tremi številkami. Beležijo le tiste postaje, ki imajo anemograf.

Povprečna smer vetra (stolp. 73-74). Ob vsakem terminu se beleži določena prevladujoča smer vetra v teku prejšnje ure po SEV. V levem delu rubrike se z mednarodno oznako beleži določena smer, v desnem delu rubrike pa se beleži ista smer, šifrirana z dvema številkama od 00 (tišina) do 36. Beležijo samo postaje, ki imajo anemograf.

Če je anemograf pokvarjen, se v stolpcih 67-69 in 70-72 beleži 999, v stolpcih 73-74 pa številka 88.

4.12       Stanje morja ali jezera DaHwHw (stolp. 75-77).

- Stanje morja se beleži s tremi številkami.

- Da (stolp. 75) označuje smer valov, beleži se z eno številko, številko ključa 0700.

HwHw (stolp. 76-77) označuje višino valov in beleži z dvema številkama, v celih in desetinkah metra. Kadar se višina presoja v mejah od – do se beleži večja vrednost.

- Temperatura vode, morja ali jezera Tm (stolp. 78-80).

- Temperatura vode, morja ali jezera se beleži s tremi številkami, v celih in desetinkah stopinje.

5. Trajanje atmosferskih pojavov

Nad prostorom kartice 14 je pobarvana rubrika:»trajanje atmosferskih pojavov«. V rubriko se vpišejo vsi pojavi, ki so se pojavili med dnevom s časovnim trajanjem in intenziteto; tu se beležijo tudi izredni in redki pojavi s podrobnejšim opisom. Na koncu dneva se iz te rubrike izpolnijo rubrike za šifriranje vrste, intenzitete in trajanja pojavov (kartica tipa 14).

5.1. Vrsta, intenziteta in trajanje atmosferskih pojavov

se kronološko beležijo za vse pojave, ki so se pojavili dotičnega dne od 0000 do 2400 ure in ki se beležijo v rubriki trajanja atmosferskih pojavov.

Vsak pojav(vrsta, intenziteta in trajanje) se beleži z 11 številkami tako, da se v eni vrsti lahko zabeleži 6 pojavov, v enem dnevu, v 4 vrstah pa največ 24 pojavov.

Simbol pojava z označbo intenzitete se beleži za vsak pojav v pobarvanem delu rubrike ( stolp. »Zn«) na običajen način oziroma po razpredelnici na strani 5-1-1.

Vrsta pojava(stolp. 12-13, 23-24, 34-45, 45-46, 56-57, 67-68) se beleži z dvema številkama, s šifro iz razpredelnice za atmosferske pojave, ki se že uporablja za beleženje pojavov v trenutku opazovanja, (npr. šifra za dež je 13).

| Atmosferski pojavi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Zn |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | * % |  |  | - |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V stolpcu Zn (znak) in v rubriki trajanje atmosferskih pojavov se še vpisuje pojav sijanja Sonca  S in snežna odeja  D

Kadar atmosferski pojavi niso bili opazovani v teku celega dne, se za vrsto pojava v stolp. 12-13 beleži 99.

Intenziteta pojava (stolp. 14, 25, 36, 47, 58 in 69) se beleži z eno številko, šifrira pa se  po nacionalnem ključu št. 25.

Za pojave, pri katerih ni mogoče določiti intenzitete, se uporablja šifra 9.

Da bi se razlikovalo trdo ivje od mehkega, ki se šifrira z enako šifro, se v primeru trdega ivja za intenziteto vpiše šifra 9, za mehko ivje pa šifra 0.

Začetek in konec pojava (stolp. 15-22, 26-33. 37-44, 48-55, 59-66, 70-77) se beleži s po 4 številkami, pri katerih označujeta prvi dve uro, drugi dve pa minute začetka oziroma konca pojava.

- Če je bil začetek in konec pojava le približno določen, na primer dnevni čas, na GMP, ki ne delajo neprekinjeno, se šifrirajo takšni podatki takole:

| Čas pojava | Črkovna označba | Šifra |
| --- | --- | --- |
| -zgodaj zjutraj | Rj (zj) | 4444 |
| -dopoldne | Dp | 5555 |
| -popoldne | Pp | 6666 |
| -ponoči | N | 8888 |
| -pozno zvečer | Kv (pv) | 7777 |
| -atmosferski pojavi niso bili opazovani v teku dneva |  | 9999 |

Pri tako določenih pojavih so možni trije primeri:

- da se je pojav začel in končal v enem teh obdobij dneva; tedaj se ista šifra pojavlja dvakrat, za začetek in konec pojava;

- da se je začel v enem, končal pa v kakšnem drugem obdobju dneva; tedaj se za začetek in za konec vpišejo ustrezne šifre;

- da se je začel v enem teh obdobij dneva, končal pa ob določeni uri- in obratno; tedaj se za začetek vpiše šifra za ustrezno obdobje dneva, za konec pa ura in minuta- in obratno.

  - Če se je pojav začel pred polnočjo, končal pa po polnoči, se v dnevu, ko se je začel, vpiše ura in minuta začetka pojava, kot konec pojava pa se vpiše 2400, naslednjega dne pa se kot začetek vpiše 0000 ter doda ura in minuta ko se je pojav končal.

  - Če v teku vsega dne ni bilo nikakršnih pojavov, (od 0000 do 2400), s ne vpiše nič.

- Če atmosferski pojavi niso bili opazovani v teku vsega dneva, s vpišeta čas začetka in konca pojava z osmimi deveticami (9999-9999) v stolp. 15-18 in 19-22.

5.2.Zaporedna številka(stolpec 78)

Beleži se z eno številko od 1 do 4, pomeni pa zaporedno številko vrste, v kateri so zabeleženi atmosferski pojavi v teku enega dneva.

- V enem dnevu se lahko izpolnijo največ štiri vrste.

Če v teku vsega dneva ni bilo atmosferskih pojavov, se beleži v stolpcu 80 9.

Če atmosferski pojavi niso bili opazovani v teku vsega dneva, se vpiše v stolpce 12-22 enajst devetic, v stolpec 78 pa se vpiše zaporedna številka 1.

- Vpisovanje dnevnih opazovanj

Na levi strani lista, takoj pod rubriko za vpisovanje splošnih podatkov, so rubrike za vpisovanje dnevnih opazovanj in vrednosti.

6.1. Temperatura (stol. 12-23)

Vpisuje se maksimalna in minimalna temperatura ter minimalna temperatura na 5 cm pri tleh.

Maksimalna temperatura (stol. 12-15) zraka, ki se tu vpisuje, pomeni najvišjo vrednost, odčitano na maksimalnem termometru (upoštevajoč instrumentalno korekcijo) v terminih, ki so za vsak dan določeni za odčitavanje tega termometra (to sta termina 07, 19 SEČ in 21 LČ. Ta se vpisuje s tremi številkami v celih stopinjah in desetinkah stopinje, kar ustreza stolpcem 12-15 dnevne kartice. Negativne vrednosti se zaznamujejo z znakom »-« pred šifro desetice oziroma pred prostorom za njeno šifro. Če je temperatura nižja kot 10,00C oziroma višja kot -10,00C, se namesto desetice in enice vpiše 0 (ničla).

Minimalna temperatura ( stol. 16-19), ki se tu vpisuje, pomeni najnižjo vrednost, odčitano na minimalnem termometru (upoštevajoč instrumentalno korekcijo) v terminih, ki so za vsak dan določeni za odčitavanje minimalnega termometra (to sta termina 07, 19 SEČ in 21 LČ. Vpisuje se s tremi številkami v celih stopinjah in desetinkah stopinje, kar ustreza stolpcem 16-19. Negativne vrednosti se vpisujejo tako kot v prejšnjem primeru.

Minimalna temperatura na 5 cm (stol. 20-23) se vpisuje s tremi številkami v celih stopinjah in v desetinkah stopinje, kar ustreza stolpcem 20-23. Negativne vrednosti se vpisujejo tako kot v prejšnjem primeru.

Primer:

| Tmax | 5.30C | Tmax v 0C | 12-15 |  | 053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tmin | -0.20C | Tmin v 0C | 16-19 | - | 002 |
| Tmin 5cm | -0.30C | Tmin 5cm v 0C | 20-23 | - | 003 |

6.2. Minimalna relativna vlažnost (stolp. 24-25)

Najmanjša vrednost relativne vlažnosti zraka v odstotkih se določa po podatkih higrografa v  teku dneva ter beleži z dvema številkama, kar ustreza stolpcem 24-25. Minimalna relativna vlažnost se odčita neposredno s traku higrografa, potem ko je bil snet in obdelan.

Če je bil senzor pokvarjen, se beleži najnižja terminska vrednost iz stolpcev 51-52 dnevne kartice.

6.3. Padavine (stolp. 26.-39)

- V teh rubrikah se beleži količina padavin in njihova oblika.

Višina padavin (stolp. 26-29, 31-34 in 36-39). Pri merjenju višine padavin se beleži višina padavin ob 07 uri po SEČ (stolpci 26-29), ob 19 uri po SEČ (stolpci 31-34) ter skupna vrednost od 07 ure prejšnjega dne do 07 ure danes po SEČ (stolpci 36-39). Višina se meri v celih in desetinkah milimetra padavin s štirimi številkami. Kadar ni stotic, se beležijo desetice in enice na ustrezno mesto ničle.

Postaje, ki imajo 24-urni delovni čas, beležijo količino padavin ob 01 in 13 uri. Te vrednosti se nanašajo na čas šestih ur, to je na čas od 19 do 01, oziroma od 07 do 13 ure. Vrednosti ob 07 in 19 uri se nanašajo, enako kot doslej, na 12-urna obdobja.

S skupno količino padavin je mišljena vsota količin padavin, izmerjene včeraj ob 19 uri, in količine, izmerjene danes ob 7 uri po SEČ.

Če ni bilo padavin, ostanejo ustrezni stolpci za višino padavin prazni (blanko). Če je znašala količina 0.0,  se v ustreznih stolpcih beležijo ničle. Če padavine niso bile opazovane ali so bile zabeležene napačne vrednosti in jih je treba zavreči, se v ustreznem stolpcu beleži šifra »9999«.

Oblika padavin (stolpca 30 in 35) se določi posebej za merjenje ob 7 uri (stolpec 30), posebej pa ob 19 uri (stolpec 35). Šifrira se z eno številko po nacionalnem ključu št. 41.

Če je bila zabeležena višina padavin, 0.0 in sicer katera zmed oblik padavin, ki so navedene v zgornjem ključu s šiframi od 1 do 7, se v rubriki za višino padavin zabeležijo ničle, v rubriki za obliko padavin pa je treba zabeležiti šifro 9.

Če pa gre za padavine, ki so navedene v ključu s šifro 8, je treba v rubriki za obliko padavin zabeležiti šifro 8.

- Če ni bilo padavin, ostanejo rubrike za obliko padavin (stolpca 30 in 35) neizpolnjene.

Če padavine niso bile opazovane ali so bile zabeležene napačne vrednosti in jih je treba zavreči, tedaj ni mogoče določiti niti oblike padavin in ostane ta oblika neizpolnjena

6.4 Snežna odeja (stolp. 40-60)

V rubrikah, ki se nanašajo na podatke o snežni odeji, se beleži stopnja pokritosti, karakteristika, skupen ter nov sneg ob 7 in 19 uri, gostota in vsebina vode.

Stopnja pokritosti (stolpca 40 in 54) zemlje s snežno odejo se ocenjuje v osminah in beleži v levem delu rubrike z eno številko od 1 do 8, kar ustreza stolpcu 40 za opazovanje ob 07 uri, stolpcu 54 pa za opazovanje ob 19 uri.

Če je zemlja pokrita s snegom, nepokriti pa so ostali le manjši deli, se v rubriki za stopnjo pokritosti beleži 7.

- Če sploh ni snega, se ne beleži nič, tj. ostane rubrika prazna.

Pravilnost (»karakteristika«) (stolpca 41 in 55) površine snežne odeje se beleži z eno številko v desnem delu rubrike, kar ustreza stolpcu 41 za 07 uro oziroma stolpcu 55 za 19 uro, in sicer po mednarodnem SYNOP ključu S'7, številka 3775.

- Če sploh ni snega, se ne beleži nič, tj. ostane rubrika prazna.

Skupna višina snega (stolp. 42-44,56-58) se meri dvakrat na dan, ob 7 uri in 19 uri po SEČ. Skupna višina se zaokroži na cele centimetre s tremi številkami. Za 7 uro so ustrezni stolpci od 42 do 44, za 19 uro pa od 56 do 58.

- Če ni stotic in desetic, se ne ustreznem mestu beležijo ničle.

Če ni snega, ostanejo rubrike prazne.

Višina novega snega (stolp. 45-46, 59-60) se meri in beleži enako kot skupna višina snega in se beleži v ustreznih rubrikah v celih centimetrih z dvema številkama. Za 7 uro sta ustrezna stolpca 45-46, za 19 uro pa stolpca 59-60. Če ni snega, ostanejo ustrezni stolpci prazni.

Gostota (stolp. 47-49) snežne odeje se piše v g/cm3 in beleži z natančnostjo dveh decimalk, in sicer skupaj s tremi številkami, kar ustreza stolpcem 47-49.

Merjenje in beleženje se opravi vsakega 5., 10., 15., 20., 25. ter zadnjega dne v mesecu. Beležijo se tudi izredne meritve v skladu z »Navodilom za opazovanje in merjenje na glavnih meteoroloških postajah.«

Vsebina vode (stolp. 50-53). Beleži se skupna vsebina vode v snežni odeji z natančnostjo desetinke milimetra, s štirimi številkami.

Zabeležene vrednost ustrezajo stolpcem 50-53 dnevne kartice. Kadar se ne opravlja merjenje, ostane rubrika prazna.

Primer:

- Opazovano:

  - Ob 07 in 19 uri je zemlja pokrita s snegom 8/8.

  - Pravilen, tla zmrznjena, ni zametov

  - Izmerjena višina snega: -ob 07 uri skupna 22, novi 10

-ob 19 uri skupna 39, novi 20

  - Gostota je 0.15

  - Vsebina vode 33.0 mm

Vpis v tabelo za snežno odejo:

st. pok. in kar; 40-41; 8 0. skupaj; 42-44; 022. 07; novi; 45-46; 10. gostota; 47-49; 015. vsebina vode; 50-53; 033.

st. pok. in kar.; 54-55; 8 0. 19; skupaj; 56-58; 039. novi; 59-60; 20.

6.5. Maksimalni veter v teku dneva (stolp. 61. 69)

Za vsak dan je treba določiti maksimalno hitrost vetra, njegovo smer in čas pojavljanja. Predvideno je beleženje metode za merjenje vetra. Če se veter ne meri, ostanejo rubrike prazne (blanko). Maksimalnega vetra ne beležijo postaje, ki nimajo 24-urnega delovnega časa, izvzemši če imajo anemograf.

Maksimalna hitrost (stolp. 61-63) vetra se določi in beleži s celimi in desetinkami metra v sekundi, s tremi številkami, kar ustreza stolpcem 61-63. Če se vzame maksimalna hitrost iz terminskih opazovanj, se za desetinke ( namesto decimalk) beleži 0. Če uporablja postaja anemograf za maksimalno hitrost vetra, se v teku dneva beleži maksimalna srednja desetminutna hitrost vetra, ki se je pojavljala v teku 24 ur.

Smer (stolpca 64-65) vetra maksimalne hitrosti v teku dneva se beleži z dvema številkama na običajen način, kar ustreza stolpcema 64-65.

Čas (stolp. 66-68) pojava maksimalne hitrosti vetra se beleži v celih in desetinkah ure s tremi številkami, kar ustreza stolpcem 66-68. Če se vzame maksimalen veter iz terminskih opazovanj, se za čas beleži polna ura. Za desetinke ure se beleži ničle.

Čas pojavljanja maksimalnega vetra se nanaša na konec desetminutnega intervala, v katerem se pojavlja.

Metode za merjenje vetra (stolpec 69). V tej rubriki se z določeno šifro beleži, s katerim inštrumentom je bilo opravljeno merjenje vetra (nacionalni ključ 35).

- Predvideni stolpec je stolpec 69.

6.6. Izhlapevanje (stolp. 70-79)

Izhlapevanje se meri dvakrat na dan ob 07 in ob 19 uri, kot skupna količina izhlapevanja pa se šteje količina vode, izhlapele od 7 ure prejšnjega dne do 7 ure danes.

Izmerjene velikosti se izračunavajo v celih in desetinkah milimetra s tremi številkami. Izmerjene vrednosti ob 7 uri se beležijo v rubriki, ki ustreza stolpcem 70-72. Vrednost merjenja ob 19 uri se beleži v rubriki, ki ustreza stolpcem 73-75.

Skupna dnevna količina od 7 ure včeraj do 7 ure danes se beleži v rubriki, ki ustreza stolpcem 76-78; to je pravzaprav vsota vrednosti, izmerjenih prejšnjega dne ob 19 uri in danes ob 7 uri.

- Če izhlapevanje ni bilo merjeno ali se sploh ne meri, ostanejo ustrezne rubrike prazne.

- Metode merjenja se beleži z eno številko v stolpcu 79.

Če je uporabljen Piche-jev evaporimeter se beleži 1, če Wild-ov 2, če je evaporimeter A se beleži 3. V dnevniku se beležijo predvsem podatki Piche-jevega evaporimetra, ne glede na to ali ima postaja še kakšnega drugega.

6.7. Število vrstic s pojavi (stolp. 80)

Beleži se število izpolnjenih in začetnih vrstic v rubrikah za šifriranje vrste, intenzitete in trajanje atmosferskih pojavov (kartica tipa 14).

Če so bili atmosferski pojavi, se v stolpcu 80 vpišejo številke 1,2,3 in 4, odvisno od števila izpolnjenih ali začetnih vrstic.

- Če pojavi niso bili opazovani v teku 24 ur, se v stolpcu vpiše šifra 8.

- Če atmosferskih pojavov ni bilo v teku 24 ur, se  stolpcu 80 vpiše šifra 9.

- 7. Opazovalci

V spodnjem desnem kotu se podpiše opazovalec s tem, da zabeleži začetno črko imena in priimka ter čas dežurstva v SEČ.

- Opomba

Če je kateri izmed inštrumentov pokvarjen ali ga postaja nima, ostane rubrika za vrednost ustreznega meteorološkega elementa neizpolnjena, če ni s tem navodilom drugače urejeno. To se nanaša na inštrumente za merjenje vetra, pritiska, temperature, vlage in izhlapevanja

- Meteorološki ključi

NACIONALNI

Ključ 25

- I-INTENZITETA POJAVA

| Šifra ključa | Intenziteta |
| --- | --- |
| 0 | slaba-neprekinjena |
| 1 | zmerna-neprekinjena |
| 2 | močna-neprekinjena |
| 3 | slaba do močna-neprekinjena |
| 4 | zmerna do močna-neprekinjena |
| 5 | zmerna do močna-neprekinjena |
| 6 | slaba s presledki (ali sledovi) |
| 7 | zmerna s presledki |
| 8 | močna s presledki |
| 9 | nedoločena |

- Ključ 29

- K-KARAKTERISTIKA VETRA

| Šifra ključa | Pomen karakteristike |
| --- | --- |
| 0 | Tišina |
| 1 | Veter stalne hitrosti in stalne smeri(sh, ss) |
| 2 | Veter stalne hitrosti in spremenljive smeri(sh, vs) |
| 3 | Veter spremenljive hitrosti in stalne smeri(vh, ss) |
| 4 | Veter spremenljive hitrosti in spremenljive smeri (vh, vs) |
| 5 | Sunkoviti veter ( r ) |
| 7 | Podatki o vetru izvzeti, ker niso točni |
| 9 | Karakteristika vetra ni določena |

Ključ 35

- M-METODA MERJENJA VETRA

| Šifra ključa | Vrsta instrumenta za merjenje vetra |
| --- | --- |
| 1 | Wildov vetrokaz |
| 2 | Električni anemograf |
| 3 | Univerzalni anemograf (Fuess, Meopta, itd.) |
| 4 | Univerzalni električni anemograf (VT-140, Fuess, itd.) |
| 5 | Elektromehanični anemograf (M-12) |
| 6 | Anemometri (UAM 118, UAM 118A) |
| 9 | Drugi anemografi |

Ključ 41

- O-OBLIKA PADAVIN

| šifra | oblika padavin |
| --- | --- |
| 1 | tekoče ( , , , , , ,) |
| 2 | trde (,,,,) |
| 3 | mešane (&,)) |
| 4 | tekoče in trde v različnem času (1 in 2) |
| 5 | tekoče in mešane v različnem času (1 in 3) |
| 6 | trde in mešane v različnem času (2 in 3) |
| 7 | tekoče, trde in mešane v različnem času (1,2 in 3) |
| 8 | ki nastanejo na zemeljski površini (, , , , ) |
| 9 | množina padavin je 0,0 |

MEDNARODNI KLJUČI

Ključ 0200

a-KARAKTERISTIKA BAROMETERSKE TENDENCE V TEKU

- TREH UR PRED ČASOM OPAZOVANJA

| Šifra ključa | Pomen |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Narašča, nato pada; atmosferski pritisk enak ali večji kot pred tremi urami |  |
| 1 | Narašča, nato stalen; ali narašča nato počasneje narašča | atmosferski pritisk |
| 2 | Pada (pravilno ali nepravilno) | je večji kot pred |
| 3 | Pada ali stalen; nato narašča; ali narašča, nato hitreje narašča | tremi urami |
| 4 | Stalen; atmosferski pritisk je enak kot pred tremi urami |  |
| 5 | Pada, nato narašča; atmosferski pritisk je enak ali nižji kot pred tremi urami |  |
| 6 | Pada, nato stalen; ali pada, nato počasneje pada | atmosferski pritisk je |
| 7 | Pada (pravilno ali nepravilno) | nižji kot pred |
| 8 | Stalen ali narašča, nato pada; ali pada, nato hitreje pada | tremi urami |

Ključ 0500

C-ROD OBLAKOV

| Šifra ključa | Pomen |
| --- | --- |
| 0 | Cirrus |
| 1 | Cirrostratus |
| 2 | Cirrocumulus |
| 3 | Altocumulus |
| 4 | Altostratus |
| 5 | Nimbostratus |
| 6 | Stratocumulus |
| 7 | Stratus |
| 8 | Cumulus |
| 9 | Cumulunimbus |
| / | Oblaki niso vidni zaradi teme, megle, peščenega viharja ali drugih podobnih pojavov |

- Ključ 0513 CL-OBLAKI  RODU STRATOCUMULUS, STRATUS, CUMULUS IN CUMULUNIMBUS

| Šifra ključa | Specifikacija po tehničnih terminih | Popolna specifikacija |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ni oblakov CL | Ni Stratocumulusov, Stratusov, Cumulusov ali Cumulonimbusov |
| 1 | Cumulus humilis ali Cumulus fractus, vendar ne grdega vremena, ali oba | Cumulusi z majhnim vertikalnim razprostiranjem, ki so videti sploščeni, ali večkrat pretrgani Cumulusi, vendar ne grdega vremena, ali oba |
| 2 | Cumulus mediocris ali congestus, s Cumulusi vrste fractus ali humilis ali brez njih, s Stratocumulusi ali brez njih, z bazami na isti ravni | Cumulusi z zmernim ali močnim razprostiranjem, navadno z vzbočinami v obliki kupol ali stolpov; spremljani z drugimi Cumulusi ali Stratocumulusi ali ne, vendar imajo vsi enake baze |
| 3 | Cumulunimbus calvus, s Cumulusi,Stratocumulusi ali Stratus ali brez njih | Cumulunimbusi, katerih vrhovi so vsaj deloma izgubili jasen obod, vendar pa niso jasno nitkasti kot Cirrusi, niti v obliki nakoval; poleg njih so lahko Cumulusi, Stratocumulusi ali Stratusi |
| 4 | Stratocumulus cumulugenitus | Stratocumulusi nastali z razvlačenjem Cumulusov; Cumulusi so tudi lahko navzoči |
| 5 | Stratocumulus, ki ni Stratocumulus congestus | Stratocumulusi, ki ne nastanejo z razvlačenjem Cumulusov |
| 6 | Stratus nebulosus ali Stratus fractus, vendar ne grdega vremena, ali oba | St v obliki sivega, meglenega, enakomernega, manj ali več nepretrganega sloja, ali raztrganih krp, ali oboje, vendar ne St fra grdega vremena |
| 7 | Stratus fractus ali Cumulus fractus grdega vremena (*), ali oba (pannus), navadno pod Altostratusi ali Nimbostratusi | Stratus fractus grdega vremena ali Cumulus fractus grdega vremena ali oba (pannus), navadno pod Altostratusi ali Nimbostratusi |
| 8 | Cumulusi ali Stratocumulus ne Stratocumulus cumulugenitus, z bazami na različnih ravneh | Cu in Sc, razen tistih, ki so nastali z razvlačenjem Cumulusov; brez Cumulusov in Stratocumulusov, niso na enaki ravni |
| 9 | Cumulunimbus cappilatus (pogosto z nakovalom) ali brez Cumulunimbusov calvusov, Cumulusov, Stratocumulusov, Stratocumulusov, Stratusov ali pannusov | Cb, katerega zgornji del je jasno nitkast (cirrusne oblike), pogosto v obliki nakovala; spremljan ali ne s Cb brez nakoval ali Cb, katerega zgornji del je nitkast, s Cu Stratocumulusom , Stratusom ali pannusom |
| / | Oblaki CL niso vidni zaradi teme, megle, prašnega ali peščenega viharja, ali drugih podobnih pojavov | Sc, St, Cu ali Cumulunimbusi niso vidni zaradi teme, megle, prašnega ali peščenega viharja ali drugih podobnih pojavov. |

Opomba: Z grdim vremenom so mišljene vremenske razmere, ki vladajo v glavnem pred padavinami, med njimi in po njih

Ključ 0513

CM-OBLAKI  RODU ALTOCUMULUS, ALTOSTRATUS IN NIMBOSTRATUS

| Šifra ključa | Specifikacija po tehničnih terminih | Popolna specifikacija |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ni oblakov CM | Ni Altocumulusov, Altostratusov niti Nimbostratusov |
| 1 | Altostratus translucidus | Altostratus, ki je večji del polprozoren, skozi katerega se slabo vidi sonce ali mesec kot skozi matirano steklo |
| 2 | Altostratus opacus ali Nimbostratus | Altostratus, ki je večji del dovolj gost, da popolnoma zastre sonce, ali mesec ali Ns |
| 3 | Altocumulus translucidus na eni ravni | Altocumulus, ki je večji del polprozoren; različni elementi oblaka se le počasi spreminjajo in so vsi na isti ravni |
| 4 | Altocumulus translucidus v kosmih (pogosto lenticularne-lečaste oblike), ki se nenehno spreminjajo, pojavljajo pa se na eni ravni ali na več ravneh | Ac v kosmih ( pogosto v obliki leče ali mandlja), ki je večji del polprozoren; oblaki se pojavljajo na eni ali več ravneh, videz njihovih sestavnih elementov pa se nenehno spreminja |
| 5 | Altocumulus translucidus v brazdah (progah), en ali več slojev Altocumulusov translucidusov ali opacusov, postopoma osvajajo nebo; v glavnem postajajo ti Altocumulusi v celoti debelejši | Polprozoren Altocumulus in v brazdah (progah), ali Altocumulus v eni ali v več skoraj nepretrganih slojih (polprozornih ali neprozornih), ki postopoma osvajajo nebo; navadno postajajo ti Altocumulusi v celoti debelejši |
| 6 | Altocumulus cumulugenitus ( ali cumulunimbogenitus) | Altocumulus, nastal z razvlačenjem Cumulusov ( ali Cumulunimbusov) |
| 7 | Altocumulus translucidus ali opacus v dveh ali več slojih, Altocumulus opacus v enem sloju, ki ne osvaja postopoma neba, ali Altocumulus z Altotstratusom ali Nimbostratusom | Ac v dveh ali več slojih, navadno mestoma nedoločenih, ki ne osvajajo postopoma neba; ali neprozoren sloj Altocumulusa, ki ne osvaja postopoma neba; ali Altocumulus hkrati z Altostratusom ali Nimbostratusom |
| 8 | Altocumulus castellanus ali Altocumulus floccus | Ac z vzbočinami v obliki majhnih stolpov ali strelnih lin, ali Ac, ki ima videz kosmičev cumulusne oblike |
| 9 | Altocumulus kaotičnega neba (neba v neredu); navadno na več ravneh | Altocumulus na nebu, ki je v neredu (kaotično nebo); navadno so na več ravneh |
| / | Oblaki CM niso vidni zaradi teme, megle, prašnega ali peščenega viharja ali drugih podobnih pojavov, ali zaradi nepretrganega sloja nižjih oblakov | Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus, nevidni zaradi teme, megle, prašnega ali peščenega viharja ali drugih podobnih pojavov, ali, pogosteje, zaradi nepretrganega sloja oblakov, ki so na nižji ravni |

Ključ 0509

CH-OBLAKI  RODU CIRRUS, CIRROCUMULUS IN

CIRROSTRATUS

| Šifra ključa | Specifikacija po tehničnih terminih | Popolna specifikacija |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ni oblakov CH | Ni Cirrusov, Cirokumulusov, niti Cirrostratusov |
| 1 | Cirrus, fibratus včasih uncinus, ne osvajajo neba postopoma | Cirrusi v obliki vlaken, pramenov ali kljukic, ki ne osvajajo neba postopoma |
| 2 | Cirrus spissatus v kosmih ali zamotanih snopih, ki se navadno ne povečujejo, včasih pa so videti kot ostanki zgornjega dela Cumulonimbusa ali Cirrusa castellanus ali floccus | Gosti Cirrusi v kosmih ali spletenih snopih, ki se v glavnem ne povečujejo, včasih pa so videti kot ostanki zgornjega dela Cumulonimbusa, ali Cirrusi z vzbočinami v obliki majhnih stolpov ali strelnih lin ali Cirrusi, ki so vdeti kot kosmiči Cumulusne oblike |
| 3 | Cirrus spissatus cumulonimbogenitus | Gosti Cirrusi, ki imajo pogosto obliko nakoval; ti Cirrusi so ostanki zgornjih delov Cumulonimbusa |
| 4 | Cirrus uncinus ali Cirrus fibratus, ali oba, ki postopoma osvajajo nebo; v glavnem postajajo ti oblaki v celoti debelejši | Cirrusi v obliki kljukic ali vlaken, ali obeh, ki postopoma osvajajo nebo; navadno postajajo ti oblaki v celoti debelejši |
| 5 | Cirrus( pogosto v brazdah-progah) in Cirrostratus ali samo Cirrostratus; navadno postajajo ti oblaki v celoti debelejši, vendar nepretrgana tančica ne doseže 450 nad obzorjem | Cirrus(pogosto v brazdah-proga, ki konvergirajo k eni ali dvem nasprotnim točkam ) in Cirrostratus, ali samo Cirrostratus; v obeh primerih oblaki postopoma osvajajo nebo in postajajo navadno v celoti gostejši, vendar nepretrgana tančica ne doseže 450 nad obzorjem |
| 6 | Cirrus(pogosto v brazdah- progah) in Cirrostratus ali samo Cirrostratus, ki postopoma osvajajo nebo; v glavnem postajajo ti oblaki v celoti debelejši (gostejši); nepretrgana tančica presega 450 nad obzorjem, čeprav nebo ni popolnoma pokrito | Cirrusi ( pogosto v brazdah-progah), ki konvergirajo k eni ali dvema nasprotnima točkama obzorja in Cirrostratus; v obeh primerih ti oblaki postopoma osvajajo nebo in navadno postajajo v celoti gostejši; nepretrgana tančica presega 450 nad obzorjem, čeprav nebo ni popolnoma pokrito |
| 7 | Cirrostratus, ki popolnoma pokriva nebo | Tančica Cirrostratusa, ki popolnoma pokriva nebo |
| 8 | Cirrostratus, ki ne osvaja postopoma neba in ga ne pokriva popolnoma | Cirrostratus, ki ne osvaja postopoma neba in ne pokriva nebesnega svoda popolnoma |
| 9 | Sami Cirrocumulusi ali Cirrocumulusi, ki prevladujejo med oblaki CH | Sami Cc, ali Cc združeni s Ci ali Cs, ali z obemi, vendar Cirrocumulusi prevladujejo |
| / | Oblaki CH niso vidni zaradi teme, prašnega ali peščenega viharja, ali drugih podobnih pojavov, ali nepretrganega nižjega sloja nižjih oblakov | Cirrus, Cirocumulusi in Cirrostratusi niso vidni zaradi teme, megle, prašnega ali peščenega viharja ali drugih podobnih pojavov ali, pogosteje, nepretrganega nižjega sloja nižjih oblakov |

Ključ 2745 Nm-OBLAKI NA PLANINAH IN PREVOJIH

| Šifra | Pomen |
| --- | --- |
| 0 | Vse planine so odkrite, lahko je kakšen oblak |
| 1 | Planine so deloma pokrite z ločenimi oblaki (ne vidi se več kot polovica vrhov) |
| 2 | Vsa pobočja planin so v oblakih; vrhovi in prevoji so odkriti |
| 3 | Planine so odkrite opazovalčevi smeri (sme biti le kakšen oblak), na nasprotni strani planin pa je nepretrgan oblačni zid |
| 4 | Oblaki nizko nad planinami, vsa pobočja in planine pa so odkrite ( lahko je le kakšen oblak na pobočjih) |
| 5 | Oblaki nizko nad planinami (vrhovi so deloma pokriti s padavinskimi prameni ali oblaki) |
| 6 | Vsi planinski vrhovi so v oblakih, vendar so ostali prevoji odkriti, pobočja planin so odkrita ali v oblakih |
| 7 | Planine so v glavnem v oblakih, nekateri vrh je odkrit; pobočja so v oblakih (popolnoma ali deloma) |
| 8 | Vsi vrhovi, prevoji in pobočja so v oblakih |
| 9 | Planin ni mogoče videti zaradi teme, megle, sneženja, padavin itd. |

Ključ 2754 NV-OBLAKi, OPAZOVANI Z VIŠJEGA NIVOJA

| Šifra ključa | Pomen |
| --- | --- |
| 0 | Ni oblakov, niti zamegljenosti |
| 1 | Zamegljenost, nad tem jasno |
| 2 | Megla v kosmih |
| 3 | Sloj redke megle |
| 4 | Sloj goste megle |
| 5 | Tu in tam posamični oblaki (1/8 do 4/8) |
| 6 | Posamični oblaki in megla pod njimi (1/8 do 4/8) |
| 7 | Številni posamični oblaki ( 5/8 do 7/8) |
| 8 | Oblačno morje (8/8) |
| 9 | Majhna vidnost, ki preprečuje pogled navzdol |

- Ključ 2863 n3-RAZVOJ OBLAKOV

| Šifra ključa | Pomen |
| --- | --- |
| 0 | Ni spremembe |
| 1 | Kumulifikacija (kopičenje) |
| 2 | Počasno dviganje |
| 3 | Hitro dviganje |
| 4 | Dviganje in stratifikacija |
| 5 | Počasno spuščanje |
| 6 | Hitro spuščanje |
| 7 | Stratifikacija |
| 8 | Stratifikacija in spuščanje |
| 9 | Hitra sprememba |

Ključ 3775

- S'7-PRAVILNOST (KARAKTERISTIKA) SNEŽNE ODEJE

| Šifra ključa | Pomen |
| --- | --- |
| 0 | Snežna odeja pravilna, tla zamrznjena, ni zametov (vzboklin, neravnin) |
| 1 | Snežna odeja pravilna, tla mehka, ni zametov |
| 2 | Snežna odeja pravilna, stanje tal ni znano, ni zametov |
| 3 | Snežna odeja zmerno nepravilna, tla zamrznjena, majhni zameti |
| 4 | Snežna odeja zmerno nepravilna, tla mehka, majhni zameti |
| 5 | Snežna odeja zmerno nepravilna, stanje tal ni znano, majhni zameti |
| 6 | Snežna odeja zelo neizenačena, tla zamrznjena, globoki zameti |
| 7 | Snežna odeja zelo neizenačena, tla mehka, globoki zameti |
| 8 | Snežna odeja zelo neizenačena, stanje tal ni znano, globoki zameti |

Ključ 0700

Da-OZNAČUJE SMER, V KATERIH JE BILA OPAZOVANA OBLAČNOST NA PLANINAH

| Šifra ključa | Pomen |
| --- | --- |
| 0 | na postaji /tiho ali stacionarno/ |
| 1 | NE |
| 2 | E |
| 3 | SE |
| 4 | S |
| 5 | SW |
| 6 | W |
| 7 | NW |
| 8 | N |
| 9 | V vseh smereh |

Ključ 0877

dd-DEJANSKA SMER, IZ KATERE PIHA VETER V DESETINKAH STOPINJE

| Šifra ključa | Specifikacija po tehničnih terminih | Šifra ključa | Popolna specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Tišina | 19 | 185O – 194O |
| 01 | 5O – 14O | 20 | 195O – 204O |
| 02 | 15O – 24O | 21 | 205O – 214O |
| 03 | 25O – 34O | 22 | 215O – 224O |
| 04 | 35O – 44O | 23 | 225O – 234O |
| 05 | 45O – 54O | 24 | 235O – 244O |
| 06 | 55O – 64O | 25 | 245O – 254O |
| 07 | 65O – 74O | 26 | 255O – 264O |
| 08 | 75O – 84O | 27 | 265O – 274O |
| 09 | 85O – 94O | 28 | 275O – 284O |
| 10 | 95O – 104O | 29 | 285O – 294O |
| 11 | 105O – 114O | 30 | 295O – 304O |
| 12 | 115O – 124O | 31 | 305O – 314O |
| 13 | 125O – 134O | 32 | 315O – 324O |
| 14 | 135O – 144O | 33 | 325O – 334O |
| 15 | 145O – 154O | 34 | 335O – 344O |
| 16 | 155O – 164O | 35 | 345O – 354O |
| 17 | 165O – 174O | 36 | 355O – 004O |
| 18 | 175O – 184O | 99 | Ni v uporabi v GMD |

- Ključ 1677

- hS-VIŠINA BAZE OBLAČNEGA SLOJA ALI MASE RODA, OZNAČENEGA S C

| Šifra ključa | Metri (višina nad tlemi) | Šifra ključa | Metri (višina nad tlemi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | <30 | 41 | 1230 |
| 01 | 30 | 42 | 1260 |
| 02 | 60 | 43 | 1290 |
| 03 | 90 | 44 | 1320 |
| 04 | 120 | 45 | 1350 |
| 05 | 150 | 46 | 1380 |
| 06 | 180 | 47 | 1410 |
| 07 | 210 | 48 | 1440 |
| 08 | 240 | 49 | 1470 |
| 09 | 270 | 50 | 1500 |
| 10 | 300 | 51 |  |
| 11 | 330 | 52 | Se |
| 12 | 360 | 53 | Ne |
| 13 | 390 | 54 | Uporablja |
| 14 | 420 | 55 |  |
| 15 | 450 | 56 | 1800 |
| 16 | 480 | 57 | 2100 |
| 17 | 510 | 58 | 2400 |
| 18 | 540 | 59 | 2700 |
| 19 | 570 | 60 | 3000 |
| 20 | 600 | 61 | 3300 |
| 21 | 630 | 62 | 3600 |
| 22 | 660 | 63 | 3900 |
| 23 | 690 | 64 | 4200 |
| 24 | 720 | 65 | 4500 |
| 25 | 750 | 66 | 4800 |
| 26 | 780 | 67 | 5100 |
| 27 | 810 | 68 | 5400 |
| 28 | 840 | 69 | 5700 |
| 29 | 870 | 70 | 6000 |
| 30 | 900 | 71 | 6300 |
| 31 | 930 | 72 | 6600 |
| 32 | 960 | 73 | 6900 |
| 33 | 990 | 74 | 7200 |
| 34 | 1020 | 75 | 7500 |
| 35 | 1050 | 76 | 7800 |
| 36 | 1080 | 77 | 8100 |
| 37 | 1110 | 78 | 8400 |
| 38 | 1140 | 79 | 8700 |
| 39 | 1170 | 80 | 9000 |
| 40 | 1200 | 81 | 10500 |

- Ključ 1677

| Šifra ključa | Metri (višina nad tlemi) | Šifra ključa | Metri (višina nad tlemi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | 12000 | 91 | 50 do 99m |
| 83 | 13500 | 92 | 100 do 199m |
| 84 | 15000 | 93 | 200 do 299m |
| 85 | 16500 | 94 | 300 do 599m |
| 86 | 18000 | 95 | 600 do 999m |
| 87 | 19500 | 96 | 1000 do 14990m |
| 88 | 21000 | 97 | 1500 do 1999m |
| 89 | >21000 | 98 | 2000 do 2499m |
| 90 | manj kot 50 m | 99 | 2500m ali več |

Ključ 2700

- N  -DEL NEBESNEGA SVODA POKRIT Z OBLAKI

NS -DEL NEBESNEGA SVODA POKRIT S CL OBLAKI

NM-DEL NEBESNEGA SVODA POKRIT S CM OBLAKI

| Šifra ključa | V osminah |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1/8 ali manj |
| 2 | 2/8 |
| 3 | 3/8 |
| 4 | 4/8 |
| 5 | 5/8 |
| 6 | 6/8 |
| 7 | 7/8 ali več, vendar ne 8/8 |
| 8 | 8/8 |
| 9 | Nebo mračno ali ni mogoče presoditi količino oblačnosti |

Ključ 4377

- VV  -POVRŠINSKA HORIZONTALNA VIDNOST

| Šifra ključa | km | Šifra ključa | km | Šifra ključa | Km | Šifra ključa | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | <0,1 | 25 | 2,5 | 50 | 5 | 75 | 25 |
| 01 | 0,1 | 26 | 2,6 | 51 |  | 76 | 26 |
| 02 | 0,2 | 27 | 2,7 | 52 | se | 77 | 27 |
| 03 | 0,3 | 28 | 2,8 | 53 | ne | 78 | 28 |
| 04 | 0,4 | 29 | 2,9 | 54 | uporablja | 79 | 29 |
| 05 | 0,5 | 30 | 3,0 | 55 |  | 80 | 30 |
| 06 | 0,6 | 31 | 3,1 | 56 | 6 | 81 | 35 |
| 07 | 0,7 | 32 | 3,2 | 57 | 7 | 82 | 40 |
| 08 | 0,8 | 33 | 3,3 | 58 | 8 | 83 | 45 |
| 09 | 0,9 | 34 | 3,4 | 59 | 9 | 84 | 50 |
| 10 | 1,0 | 35 | 3,5 | 60 | 10 | 85 | 55 |
| 11 | 1,1 | 36 | 3,6 | 61 | 11 | 86 | 60 |
| 12 | 1,2 | 37 | 3,7 | 62 | 12 | 87 | 65 |
| 13 | 1,3 | 38 | 3,8 | 63 | 13 | 88 | 70 |
| 14 | 1,4 | 39 | 3,9 | 64 | 14 | 89 | 70< |
| 15 | 1,5 | 40 | 4,0 | 65 | 15 | 90 | <0,05km |
| 16 | 1,6 | 41 | 4,1 | 66 | 16 | 91 | 0,05≤VV<0,2 |
| 17 | 1,7 | 42 | 4,2 | 67 | 17 | 92 | 0,2≤VV<0,5 |
| 18 | 1,8 | 43 | 4,3 | 68 | 18 | 93 | 0,5≤VV<1 |
| 19 | 1,9 | 44 | 4,4 | 69 | 19 | 94 | 1≤VV<2 |
| 20 | 2,0 | 45 | 4,5 | 70 | 20 | 95 | 2≤VV<4 |
| 21 | 2,1 | 46 | 4,6 | 71 | 21 | 96 | 4≤VV<10 |
| 22 | 2,2 | 47 | 4,7 | 72 | 22 | 97 | 10≤VV<20 |
| 23 | 2,3 | 48 | 4,8 | 73 | 23 | 98 | 20≤VV<50 |
| 24 | 2,4 | 49 | 4,9 | 74 | 24 | 99 | 50km≤VV |

Opomba:

- Od začetka 0 do 50, ključ se bere neposredno v enotah 100 m

- Šifra ključa od 51-55 se ne uporablja

- Od šifer ključa 56-80 je treba odvzeti 50, preostale številke se bere neposredno v km

- Pri šifrah ključa 81-89 se bere ključ tako, da se povečuje vidnost za 5 km, začenši z vidnostjo dano s šifro 80

- Tabelo ključa je treba šteti kot sredstvo za šifriranje, v kateri so vrednosti dane posameznim šifram ključa. Te vrednosti so posebne vrednosti (niso zvrščene po razdalji). Če je treba šifrirati opazovanje posamezne vrednosti, se stori to ne glede na tabelo ključev; tedaj se šifrira v skladu z naslednjim pravilom: če je opažena vidnost med dvema razdaljama, ki sta prikazani v spodnji tabeli, se pri šifriranju daje šifra ključa, ki ustreza manjši razdalji (manjši vidnosti)

- Za potrebe letalstva se na kopenskih postajah v SYNOP depešah uporabljajo šifre ključa 00-89  (Cerklje, Letališče JP-Brnik);

- TABELA ZA PRERAČUNAVANJE MILIMETROV V MILIBARE

| desetinke mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celi mm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| 1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
| 3 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
| 4 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| 5 | 6,7 | 6,0 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 |
| 6 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 |
| 7 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| 8 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,9 |
| 9 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,2 |
| 10 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,5 |
| 11 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,9 |
| 12 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,2 |
| 13 | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,5 |
| 14 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,9 |
| 15 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 |
| 16 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 13,0 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,5 |
| 17 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,9 |
| 18 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 25,1 | 25,2 |
| 19 | 25,3 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,3 | 26,4 | 26,5 |
| 20 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,9 |
| 21 | 28,0 | 28,1 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29,1 | 29,2 |
| 22 | 29,3 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,9 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 30,4 | 30,5 |
| 23 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,9 |
| 24 | 32,0 | 32,1 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,7 | 32,8 | 32,9 | 33,1 | 33,2 |
| 25 | 33,3 | 33,5 | 33,6 | 33,7 | 33,9 | 25,0 | 34,1 | 34,3 | 34,4 | 34,5 |
| 26 | 34,7 | 34,8 | 34,9 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,5 | 35,6 | 35,7 | 35,9 |
| 27 | 36,0 | 36,1 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,2 |
| 28 | 37,3 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 38,3 | 38,4 | 38,5 |
| 29 | 38,7 | 38,8 | 38,9 | 39,1 | 39,2 | 39,3 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,9 |

Primer:

- 0,8 mm=1,1 mb

- 13,6 mm = 18,1 mb

Pokritost z oblaki rodu Cumulus, Stratus, Stratocumulus in Cumulonimbus  (CL), Altocumulus, Altostratus in Nimbostratus (CM),  oblaki rodu Cirrus, Cirrocumulus in Cirrostratus (CH):

| šifra | CM | CH | CL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ni oblakov CM | Ni oblakov CH | Ni oblakov CL |
| 1 | As tr | Ci fib ali Ci unc | Cu hum ali Cu fra |
| 2 | As op | Ci spis | Cu med ali Cu con |
| 3 | Ac tr (1 nivo) | Ci spis cbgen | Cb cal |
| 4 | Ac tr (v kosmih) | Ci unc ali Ci fib (postaja debelejši) | Sc cugen |
| 5 | Ac tr ali Ac op ( postajajo debelejši) | Ci in Cs ali Cs (pod 45O na obzorju) | Sc |
| 6 | Ac cugen ali Ac cbgen | Ci in Cs ali Cs (prešli 45O, pokriva<8/8) | St neb ali St fra |
| 7 | Ac tr in/ali Ac op du; Ac in As ali Ns | Cs ( pokriva 8/8) | St fra ali Cu fra (grdega vremena) |
| 8 | Ac cas ali Ac flo | Cs ( pokriva < 8/8) | Cu in Sc na različnih nivojih |
| 9 | Ac (nebo v neredu) | Cc ( sami ali prevladujejo) | Cb cap |

- Skupna oblačnost; rod oblakov; smer (oblačnosti ipd)

| Šifra | C | N | Da | Šifra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ci | 0 | NE | 0 |
| 1 | Cc | 1/8 | E | 1 |
| 2 | Cs | 2/8 (2-3/10) | SE | 2 |
| 3 | Ac | 3/8 | S | 3 |
| 4 | As | 4/8 | SW | 4 |
| 5 | Ns | 5/8 | W | 5 |
| 6 | Sc | 6/8 (7-8/10) | W | 6 |
| 7 | St | 7/8 | NW | 7 |
| 8 | Cu | 8/8 | N | 8 |
| 9 | Cb | Nebo ni vidno | vse smeri/ stacionarno /na postaji | 9 |

| šifra | oblika padavin |
| --- | --- |
| 1 | tekoče ( , , , , , ,) |
| 2 | trde (,,,,) |
| 3 | mešane (&, )) |
| 4 | tekoče in trde v različnem času (1 in 2) |
| 5 | tekoče in mešane v različnem času (1 in 3) |
| 6 | trde in mešane v različnem času (2 in 3) |
| 7 | tekoče, trde in mešane v različnem času (1,2 in 3) |
| 8 | ki nastanejo na zemeljski površini (, , , , ) |
| 9 | množina padavin je 0,0 |

|  |  |  |  |  | VV | v | km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šif\šif | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | <0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 4 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 5 | 5 | / | / | / | / | / | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >70 |
| 9 | <0,05 | 0,05-0,2 | 0,2-0,5 | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 | 4-10 | 10-20 | 20-50 | >50 |

|  |  | hshs | - za | inst | mer. |  |  |  |  |  |  | hshs za viz. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | šifra | opazovanja | šifra |
| 0 | <30m | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 90 | <50m | 0 |
| 1 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 91 | 50-99 | 1 |
| 2 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 92 | 100-199 | 2 |
| 3 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 93 | 200-299 | 3 |
| 4 | 1200 | 1230 | 1260 | 1290 | 1320 | 1350 | 1380 | 1410 | 1440 | 1470 | 94 | 300-599 | 4 |
| 5 | 1500 | / | / | / | / | / | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 95 | 600-999 | 5 |
| 6 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 96 | 1000-1499 | 6 |
| 7 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 97 | 1500-1999 | 7 |
| 8 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | >21km | 98 | 2000-2499 | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | >=2500 | 9 |

| POSEBNE ŠIFRE | Šifre |
| --- | --- |
| Zgodaj zjutraj – zj | 4444 |
| Dopoldne – dp | 5555 |
| Popoldne – pp | 6666 |
| Pozno zvečer – pv | 7777 |
| V teku pretekle noči – n | 8888 |
| Ni opazovano | 9999 |

| Šifra | VRSTA EVAPORIMETRA |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 | Piche-jev evaporimeter |
| 2 | Wildov evaporimeter |
| 3 | Evaporimeter razreda A |

- Uporabne tabele z razlagami simbolov:

| Šifra | a -značilnost tendence pritiska v treh urah neposredno pred opazovanjem | Stanje tal- E (ključ 0900) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Raste, nato pada; atmosferski pritisk je isti ali večji kot pred tremi urami. | Površina tal suha (brez razpok, ni ne prahu, ne rahlega peska v opazni količini) |
| 1 | Raste, nato je stalen; ali raste, nato počasneje raste; atmosferski pritisk je večji kot pred tremi urami. | Površina tal vlažna. |
| 2 | Raste (enakomerno ali neenakomerno); atmosferski pritisk večji kot pred tremi urami. | Površina tal mokra (voda v manjših ali večjih lužah ). |
| 3 | Pada ali je stalen, nato raste; ali raste, nato hitreje raste; atmosferski pritisk večji kot pred tremi urami. | Površina tal zamrznjena. |
| 4 | Stalen; Atmosferski pritisk je isti kot pred tremi urami. | Poledica ali led na tleh, vendar brez snega ali s snegom, ki se topi |
| 5 | Pada, nato raste; atmosferski pritisk je isti ali nižji kot pred tremi urami. | Sneg ali sneg, ki se topi (z ali brez ledu), pokriva manj kot polovico tal |
| 6 | Pada, nato je stalen; ali pada, nato počasneje pada; atmosferski pritisk nižji kot pred tremi urami. | Sneg (z ledom ali brez njega), ki pokriva vsaj polovico tal, vendar pa tla niso popolnoma pokrita |
| 7 | Pada (enakomerno ali neenakomerno); atmosferski pritisk nižji kot pred tremi urami. | Sneg ali sneg, ki se topi (z ali brez ledu), popolnoma pokriva tla |
| 8 | Stalen ali raste, nato pada; ali pada, nato hitreje pada; atmosferski pritisk nižji kot pred tremi urami. | Pršič (suh droben sneg), prah ali pesek pokriva več kot polovico tal (vendar ne popolnoma) |
| 9 |  | Pršič (suh droben sneg), prah ali pesek popolnoma pokriva tla |

Opombe:

1.)Definicije v ključu za E, za številke od 0 do 2 in 4 se nanašajo na reprezentativna gola tla, številka 3 in 5 do 9 pa na odprto reprezentativno območje.

2.)V vseh primerih je treba v poročilu navesti največje možne šifre.

| Šifra | Nm oblaki na planinah in prevalih | Nv-pogoji oblačnosti, opazovani s postaje na višjem nivoju | n3-razvoj oblakov |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Planine odkrite, le kak oblak na njih | Ni oblakov niti meglice | Brez spremembe. |
| 1 | Ne vidi se več kot polovica vrhov | Meglica, nad tem jasno | Kumulifikacija (oblaki dobivajo podobo kumulusov) |
| 2 | Vsa pobočja v oblakih, vrhovi in prevoji so odkriti | Megla v pasovih | Rahlo dviganje. |
| 3 | Planine odkrite na nasprotni strani oblačni zid | Sloj redke megle | Hitro dviganje. |
| 4 | Oblaki nizko nad planinami, pobočja in planine odkrita | Tu in tam kakšen oblak (1-4/8) | Dviganje in stratifikacija (oblaki dobivajo podobo stratusov) |
| 5 | Oblaki nizko nad planinami, vrhovi delno pokriti | Posamični oblaki in megla pod njimi (1-4/8) | Počasno spuščanje. |
| 6 | Vrhovi v oblakih, prevoji odkriti, pobočja odkrita ali v oblakih | Številni posamični oblaki (5-7/8) | Hitro spuščanje. |
| 7 | Pobočja in planine v glavnem v oblakih | 'Morje' oblakov (8/8) | Stratifikacija (oblaki dobivajo podobo stratusov) |
| 8 | Planine, vrhovi, prevoji in pobočja v oblakih | Slaba vidnost, ki preprečuje pogled navzdol | Stratifikacija in spuščanje. |
| 9 | Planine se ne vidijo zaradi teme, megle, padavin, itd. | Ni oblakov niti meglice | Hitre spremembe |