| Postaja | 21.8.2005 | 22.8.2005 | Vsota |
| --- | --- | --- | --- |
| Krško | 92,9 mm | 61,6 mm | 170.8 mm (od 20.8.2005 ob 19h do 22.8.2005 ob 14h) |
| Murska Sobota | 12,4 mm | 63,9 mm | 76.3 mm (od 21.8.2005 ob 2h do 22.8.2005 ob 11h) |
| Lisca | 103,5 mm | 30,2 mm | 141,9 mm (od 20.8.2005 ob 12h do 22.8.2005 ob 8 h) |
| Laško | 80,3 mm | 71,3 mm | 151,6 mm (od 20.8.2005 ob 8 h do 22.8.2005 ob 8h) |
| Mačkovci | 69,0 mm | 24,5 mm | 93,5 mm (od 20.8.2005 ob 8 h do 22.8.2005 ob 8h) |
| Ruše | 50,0 mm | 35,1 mm | 85,1 mm (od 20.8.2005 ob 8 h do 22.8.2005 ob 8h) |
| Sevnica | 97.0 mm | 26.2 mm | 123,2 mm (od 20.8.2005 ob 8 h do 22.8.2005 ob 8h) |
| Lukanja | 90,0 mm | 26,2 mm | 116,2 mm (od 20.8.2005 ob 8 h do 22.8.2005 ob 8h) |
| Smednik | 80,1 mm | 43,7 mm | 123,8 mm (od 20.8.2005 ob 8 h do 22.8.2005 ob 8h) |
| Duh na Ostrem vrhu | 37,0 mm | 51,2 mm | 88,2 mm (od 20.8.2005 ob 8 h do 22.8.2005 ob 8h) |

Dnevne padavine na nekaterih postajah v vzhodni Sloveniji, kjer so bile zabeležene večje akumulacije padavin. Dnevne padavine so merjene vsako jutro ob 8h, kot akumulacija padavin od 8. ure prejšnjega dne do 8. ure na dan meritve.

|  | Avtomatske meteorološke postaje |
| --- | --- |
|  | Padavinske postaje z 1 meritvijo dnevno |

Ocene za povratne dobe nalivov na avtomatskih in padavinskih postajah, kjer so bile izmerjene največje jakosti padavin. Vrednosti za povratne dobe so le ocene!

KRŠKO

| Interval | Količina padavin(mm) | Povratna doba (let) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 ure | 41,8 | 20 |
| 6 ur | 117,7 | 85 |

MURSKA SOBOTA

| Interval | Količina padavin(mm) | Povratna doba (let) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 ure | 31,9 | 10 |
| 1 ura | 53,6 | 50 |

LISCA

| Interval | Količina padavin(mm) | Povratna doba (let) |
| --- | --- | --- |
| 1 ura | 36,0 | 10 |
| 2 uri | 55,7 | 50 |
| 12 ur | 95,6 | 25 |

Ocene za povratne dobe 2-dnevnih padavin, izmerjenih na padavinskih postajah:

| Postaja | Količina padavin(mm) | Povratna doba (let) |
| --- | --- | --- |
| LAŠKO | 151,6 | 80 |
| MAČKOVCI | 93.5 | 10 |
| SEVNICA | 123,2 | 25 |
| SMEDNIK | 123,8 | 25 |

Zaenkrat še nimamo podatkov iz vseh padavinskih postaj. Glede na radarske slike so bili intenzivni nalivi lokalno zelo omejeni, zato obstaja možnost, da na postajah nismo zabeležili najmočnejših nalivov in so bile povratne dobe nalivov lahko tudi večje, kot smo jih zabeležili na naših postajah.